Kallinge, den Datum

Leistungsverzeichnis

BV: Name BV

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden Ihnen unseren Vorschlag zum Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten

am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:

- VOB Teil B und C-

- Verlege-Richtlinien der genannten Hersteller und Lieferanten

- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen relevanten DIN-Normen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Titel: Parkett

01.01 _________ m² Name Produkt und Sortierung gebürstet geölt		EP________€/m²	GP__________€

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356

Parkettarbeiten. Massivholzaufbau mit querverleimter

Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz, Verbindungssystem Svedloc Pro,

ausschließlich aus Holz (FSC MIX), das nach den Vorgaben der Europäischen

Holzhandelsverordnung Nr. 995/2010 beschafft wurde,

produziert nach Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,

Emissionsgeprüft und wohngesund nach Nature Plus.

Berg & Berg Sweden AB

Flyttblocksvägen 2

372 52 Kallinge

Sweden

Ansprechpartner: Stephan von Schreitter

Abmessung: 2390 x 189 x 14 mm, Nutzschicht ca. 3,8 mm

Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig mit oxidativ härtendem Öl behandelt,

gebürstet und längsseitig gefast, vollflächig lösemittelfrei und wohngesund

verklebt mit silanmodifizierten Klebstoffen auf vorhandenem fachgerecht

hergestelltem und geeignetem Untergrund.

Holzart: schwedische Eiche

Holzindex (Sortierung): Sortierung/Name eintragen

Oberfläche: gebürstet, geschliffen, oxidativ geölt oder lackiert mit Bona Mattlack

Einbauhöhe: 14 mm

Nutzschicht: ca. 3,8 mm

Wärmedurchlasswiderstand: 0,1 m²K/W

Brandklasse nach DIN EN 13501 Teil1: Cfl-s1

Wohnraumgesundheit: Nature Plus

Umweltzertifizierung: QNG qualifiziert

Nachhaltigkeitszertifikat: FSC Mix

Verlegemuster: z.b. Schiffsboden, Fischgrat,

Angebotenes Fabrikat: _____________________

Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt

automatisch das beschriebene Produkt als

angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei

Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende

Nachweise können zum Ausschluss des

Angebotes führen.

Für das angebotene Dreischicht-Parkett ist die CE Kennzeichnung

Zulassungsnummer_______________ nachzuweisen.

Zwischensumme	__________€

Titel Sockelleisten

01.02______ lfm. Sockelleiste Produkt eingeben 		EP________€/m²	GP__________€

Liefern und montieren von Sockelleisten, massiver

Nadelholz Träger, furnierummantelt oder weiß lackiert mit Senkkopfnägeln.

Ecken sauber auf Gehrung gearbeitet, evtl. freie

Abschlüsse durch Gehrungsschnitte mit Endkappen

versehen.

Abmessung: 40 x 16 x 2700 mm

Zwischensumme	__________€

Titel Parkett schützen

01.04 _________ m² Parkett mit Abdeckvlies schützen			EP________€/m²	GP__________€

Parkett zum Schutz vor Verschmutzung und

mechanischen Beschädigung mit geeignetem

robusten und atmungsaktiven Abdeckvlies

abdecken und nach Fertigstellung der Baustelle wieder freilegen.

Die Austrocknungszeiten von Lacken und Ölen

sind zu beachten.

Material:

Vliesstoff aus Synthesefasern

Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre

Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen,

Thermisch entsorgbar)

Dicke: ca. 2,0 mm

Gewicht: ca. 180 g/m"

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreite 1 m

Verlegung 10 cm überlappend

Die Material- und ggf. anfallenden

Entsorgungskosten

für das Abdecken sind in diese Position mit

einzurechnen								Zwischensumme 	__________€

Titel: Pflege

01.05 _________ m² lösemittelfreie Erstpflege naturgeölte Oberfläche EP________€/m²	GP__________€

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gemäß

Herstellervorschrift mit geeignetem

Pflegemitteln vor Übergabe an die Bauherrschaft.

Faxe Pflegeöl Plus (oder glw.)

Pflegeprodukt: Faxe Pflegeöl Plus od. glw.

Zwischensumme	__________€

Titel: Parkett		__________€

Titel: Sockelleisten	__________€

Titel: Parkettschutz	__________€

Titel: Pflege		__________€

Summe			__________€

19 % Mehrwertsteuer	__________€

Gesamtsumme		__________€